Example#1/1 Basic Shop Floor
 ตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างแบบพื้นฐาน ยังไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องและยังไม่เน้นสัดส่วนและรายละเอียดของ Model มากนัก โรงงานห่งหนึ่งจะรับวัตถุดิบมาทุกๆ 50 นาที ทั้งหมด 10 ครั้งๆละ 8 ชิ้น วัตถุดิบจะถูกส่งไปยังสายพานลำเลียงใช้เวลา 1 นาที จากนั้นสายพานลำเลียงจะส่งต่อไปยังเครื่องตัดโดยใช้เวลา 2 นาที เครื่องตัดจะตัดวัตถุดิบครั้งละ 1 ชิ้นโดยใช้เวลา 5 นาที จะได้เป็นชิ้นงานกลมๆ 4 ชิ้น  จากนั้นก็จะส่งไปยังเครื่องเจาะ ใชเวลาขนส่ง 1 นาที   จากนั้นเคราะใช้เวลา 2.5 นาที ต่อชิ้น  จะได้ชิ้นงานกลมสีเขียว  และส่งต่อไปยังเครื่องตรวจสอบ ใช้เวลาในการขนส่ง  1  นาที 1.5 นาที    เครื่องตรวจสอบจะใช้เวลา 3 นาทีต่อ 1 ชิ้นงาน  แล้วส่งไปยังสายพานลำเลียง ใช้เวลา 1.5 นาที

สายพานลำเลียงจะส่งไปบรรจุ  โดยต้องรอให้ครบ  4  ชิ้นจึงจะบรรจุ  แล้วใช้เวลาบรรจุ 2 ที

โดยกำหนดชิ้นงานเคลื่อนที่อัตโนมัติ

2  นาที

ลำเลียงครบ 4 ชิ้น ค่อยบรรจุ

ได้ชิ้นงานกลมเขียว

1.5 นาที

3  นาที/ชิ้น

1.5 นาที

2.5 นาที/ชิ้น ได้ชิ้นงานกลมเขียว

1 นาที

ตัดทีละ 1 ชิ้น/ 5นาที ดิชื้นงาน 4 ชิ้น

2นาที

1 นาที

วัตถุดิบส่งมาที่ทุก 50 นาที

Paletรั้งละ  8  ชิ้น

ทั้งหมด 10 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1 สร้าง  LOCATION     ไปที่  BuildLocation

เอาเครื่องหมายถูกออก แล้ว นำ pallet มาวาง สัก 2 อัน  แล้ว นำจุดกาบาท มาใส่ ศัก 8 จุดในpallet  ซึ่งชื่อในตารางจะเป็น loc1

ขั้นต่อไป เราจะสร้าง สายพานเชื่อมต่อ  ก่อนอื่น เราต้องไป เลือกคลิก  New ก่อน แล้ว ไปเลือก conveyor แล้วทการลากทิศทางการไหล

3

2

1

แล้วเพิ่ม สถานีงานต่อไป เช่น เครื่อง lathe เครื่องอื่นๆ ดังภาพ

จากนั้น ทำการเปลี่ยนชื่อที่ช่องตารางข้างบนใหม่ ดังภาพ

ต่อไปจะเพิ่ม ไฟ แสดงสถานะ เพิ่มเติม โดยอย่าลืมเอา เครื่องหมายถูกออกจาก new ก่อนนะ

เราเอาเม้าท์ไปเลือกเครื่องที่จะเพิ่ม ไฟ แล้วก็ไปเลือกปุ่มกลมสีน้ำเงินไปวาง ได้เลย

4

3

2

1

หรือจะเพิ่ม countor ไว้นับจำนวน เราก็สารมรถเพิ่มได้เลย โดยไปเลือก  RM_storage แล้วไปเลือก counter 00000 มาวางได้เลย

ตั้งซ่อ และ parameter ดังภาพ ใหม่ให้ครบนะครับ แก้ไขดังภาพช้างล่าง

ขั้นตอนที่ 2  สร้าง  Entities

- อันดับแรก ไปที่   Build- Entity

แล้วเลือกภาพวัสถุดิบที่ต้องการ ปรับ ย่อ ขยายตามต้องการ  เช่น

เลือกรูปแรก เป็น สี่เหลี่ยม แล้วปรับขนาดและสีตามต้องการ

ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปร่างใน process เพิ่ม  เราไปกดเอาเครื่องหมาย

ถูกออกจาก New ก่อน แล้วค่อยเพ่ม 2 หรื 3 อัน ดังภาพ เป้นอันเสร็จ

การส้าง Entity

ขั้นตอนที่ 3  การสร้าง กำหนด Arrival  การกำหนดที่มาของวัตถุดิบ

ที่ entity  เลือก Raw_material  ที่เราสร้างไว้ แล้ว location เลือก RM_storage

Qty each จำนวนที่มาแต่ละครั้ง ในที่นี้ กำหนดให้เป็น 8 ชิ้น

ต่อไป frist time มาครั้งแรกกำหนดให้เป็น 0

มาทั้งหมด 10 ครั้ง  ทุกๆ 50 นาที่  เป็นอันเสร็จการสร้าง  Arrival

ขั้นตอนที่ 4  Processing

- ไปที่ BuildProcessing จะได้ตารางดังภาพ

ใช้เม้าท์คลิก ซ้ายที่  RM_storage  แล้วลากลูกศรไปยัง conveyor แล้วคลิก ขวา ข้อมูลก็จะขึ้นในตาราง

และทำการสร้างจนครบ ขบวนการดังภาพ จนถึงภาพ FC_end ลากลูกศรไปที่คสั่ง route Exit เป็นอันจบเส้นทางเดิน

ดังภาพ

ข้อมูลในตารางก็จะปรากฏ Exit ขึ้นมา เสร็จเบื้องต้นของ processing

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตาราง ตารางแรก Processing ที่ Operation จะเป็นตัวบ่งบอกว่า แต่ละสถานีทำอะไรบ้าง เวลาเท่าไหร่

ตารางที่ 2 Routing ดูที่ Move Logic.. จะบอกว่า เคลื่อนที่ด้วยวิธีการใด ใช้เวลาเท่าไหร่

- กำหนด Processing ----> Process

ส่วนของการทำงาน Process
Entity : ใช้กำหนด Entity
Location : ใช้กำหนด Location
Operation : ใช้กำหนดข้อจำกัดในการทำงานของ Entity ณ Location นั้นๆ

ส่วนของ RM_storage และ conveyor ไม่มีกิจกรรมใด ก็ไม่ต้องใส่

ส่วนของ lathe มีการตัด ใช้เวลา 5 นาที กำหนด โดยเม้าท์กดที่ operation เลอกรูปฆ้อน  ไปที่คำสั่ง waittime แล้วใส่เวลา

5  minpast

31

51

61

11

21

41

จากนั้นให้เปลี่ยนกราฟฟิกชิ้นงานเป็นชิ้นที่ 2  โดยตารางเดิม เลือนหาคำว่า  graphic แล้วเลือก graphic  number  เป็นหมายเลข 2 (เราสร้างใน Entity ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เป็นรูป gear) แล้วกด past  เป็นอันเสร็จของขบวนการ lathe

ต่อไปในส่วนของเครื่องเจาะ Drilling  ใช้เวลาในการเจาะ 2.5 นาที การป้อน ทำเหมือน lathe เช่นกัน แต่เปลี่ยนรูปกราฟฟิก เป็นรูปที่ 3

ต่อไปในส่วนของ Inspection   ใช้เวลาในการเจาะ 3 นาที การป้อน ทำเหมือน lathe เช่นกัน แต่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปกราฟฟิก

ต่อไปในส่วนของ FC_conveyor   ไม่มีกิจกรรมใดๆ ผ่านไป

21

ต่อไปในส่วนของ FC_end   รอให้ครบ 4 ชิ้นตามโจทย์ค่อยบรรจุ การป้องก็ทำคล้ายกับ lathe แต่เราไม่ใช้คำสั่ง wait แต่เราจะใช้คำสั่ง ACCUM  แล้วระบุจำนวน 4 ชิ้น กด past แล้วอย่าพึ่งปิดตาราง  เราจะเพิ่มคำสั่งบรรจุใช้เวลา 2 นาที โดยคำสั่ง  wait

41

31

11

หลังจากนั้น เพิ่มคำสั่ง wait อีกครั้งหนึ่งใช้เวลา 2 นาที แล้วค่อยปิดตาราง เป็นอันเสร็จขบวนการ processing

- กำหนด Processing ----> Routing

เราจะพิจารณาดูในแต่ละกิจกรรมของสถานีงาน  ตารางที่ช่อง  Move Logic.. จะมี 3 ตัวให้เลื่อก คือ

Move For ( เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ)

Move On ( เคลื่อนที่ด้วยอะไร)

Move With  ( เคลื่อนด้วย resouse อะไรก็ได้ เช่น คน รถ ...)

กิจกรรมแรก   RM_Storage  เคลื่อนย้ายไป Part conveyor   Move logic—  ใช้เวลาในการเคลื่อนที่     1  นาที

51

11

61

31

21

41

กิจกรรมต่อไป Part_Conveyor เคลื่อนย้ายไป lathe    Move logic—  ใช้เวลาในการเคลื่อนที่     2 นาที การป้อนค่า ทำคล้ายกันกับ กิจกรรมแรก

กิจกรรมต่อไป Lathe   เคลื่อนย้ายไป Drilling  Move logic—  ใช้เวลาในการเคลื่อนที่     1 นาที

กิจกรรมต่อไป Drilling   เคลื่อนย้ายไป Inspection  Move logic—  ใช้เวลาในการเคลื่อนที่     1.5 นาที

กิจกรรมต่อไป Inspection  เคลื่อนย้ายไป FC_conveyor   Move logic—  ใช้เวลาในการเคลื่อนที่     1.5 นาที

กิจกรรมต่อไป FC_conveyor  เคลื่อนย้ายไป FC_end  Move logic—  ใช้เวลาในการเคลื่อนที่     1 นาที จบขบวนการ

ขั้นตอนสุดท้าย การ Run Model

ไปที่   SimulationOption ไปตั้งค่า โดย run time*   8 ชั่วโมง

แล้วที่  At start ให้กด เครื่องหมายถูกที่ Pause

Number of replacation ให้ Run แค่ 1 รอบแล้ว -OK